Описание эпоксидной смолы.

Прозрачная эпоксидная смола.  Что это такое?  Как с ней работать?  Что о ней нужно знать?

- Происхождение эпоксидной смолы.

Эпоксидная смола – материал, знакомый практически каждому человеку, находящемуся в сознательном возрасте.

Появившись на строительном рынке в пятидесятые годы прошлого столетия, она заняла заслуженное место на многих строительных площадках, что обусловлено ее универсальными потребительскими характеристиками.

Сфера применения жидкой эпоксидной смолы очень большая, жидкие эпоксидные смолы, используют во множественных сферах таких как судостроительство, моделирование, в творчестве, в ремонте, в искусстве, в производстве различных изделий, в отрасли промышленного производства и в домашнем хозяйстве.

Развитие современных технологий и постоянная разработка новых составов   прозрачных эпоксидных смол способствует постоянному расширению этого списка, а, соответственно, и возможностей применения во многих сферах деятельности.

Несмотря на это, литьевая эпоксидная смола никогда не используется в чистом виде и приобретает свои ценные свойства только после смешения с отвердителем, что способствует развитие полимеризации.

В связи с востребованностью  смол на современных строительных площадках, а также в сфере домашнего хозяйства и творчества, в настоящей статье мы рассмотрим технические характеристики данного материала и субстанции, в составе которых используется эпоксидная смола.

В этой статье я познакомлю вас с жидкой эпоксидной смолой, расскажу о ее свойствах, технике безопасности и о том, на что следует обратить внимание при работе.

Коротко и только о главном.

- Описание жидкой эпоксидной смолы.

Что такое эпоксидная смола?

Литьевая эпоксидная смола – олигомеры, содержащие эпоксидные группы и способные под действием отвердителей (полиаминов и др.) образовывать сшитые полимеры. (Википедия)

Простым языком - это одно или двухкомпонентное вещество, используемое для склеивания, ламинирования или заливки различных изделий.

Свойства.

Как и любой другой материал, она обладает своим «характером». Ниже опишу некоторые свойства, которыми нельзя пренебрегать.

· Прозрачность.

Смола изначально прозрачная. Ее можно окрасить в любой цвет с помощью красителей. Единственный момент,

при воздействии ультрафиолета со временем смола может дать желтоватый оттенок. Но эпоксидные смолы компании POLISTEP не желтеют.

· Тягучесть.

Разные производители предлагают разную смолу. В основном на рынке можно выделить три вида тягучести: жидкая, средняя и густая. Жидкую эпоксидную смолу используют для создания ювелирных изделий и изделий, где необходимо хорошее смешивание оттенков.

Среднюю использую как правило для создания картин, подстаканников, изделий, где важен рисунок, но необходимо небольшое смешивание смолы разных цветов.

Густую  используют для сознания техники срез камня, тогда, когда необходимо максимально сохранить изначальный рисунок, но также как и смолу средней тягучести ее можно использовать в обычных картинах.

· Время застывания.

Полимеризация  так же зависит от многих характеристик.

Начиная от заявленных производителем интервалов, заканчивая влажностью и температурой в помещении.

Всегда смотрите инструкцию.

Время отвердевания  может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней.

· Высота слоя заливки.

Существую смолы для разных назначений.

Некоторые  могут выдерживать высоту заливки от 0,5см, некоторые 5 и даже 15 см. Это зависит от свойств самой эпоксидной смолы и размера заливаемой детали.

Что будет, если залить толстый слой эпоксидной смолы?

Смола сильно нагреется и закипит.

Дотронувшись до такой смолы, можно запросто получить ожог.

Над смолой вы сможете увидеть пар, а в смоле – пузыри. Заливка будет попросту испорчена.

Для заливки толстых слоев эпоксидной смолы нужно использовать только специальные эпоксидные смолы HL-310.

Для заливки средних слоев эпоксидной смолы, нужно использовать эпоксидные смолы TC-110.

- Приминение эпоксидных смол.

Где используется, что можно сделать из эпоксидной смолы?

С помощью эпоксидной смолы рисуют картины, делают мебель и предметы интерьера, создают уникальные украшения из эпоксидной смолы, так же она имеет свойства клея, из прозрачной эпоксидной смолы создают уникальные столешницы, заливают пол, делают столы из слэбов и эпоксидки (очень популярное название – стол-река), где ее только не применяют.

Прозрачные эпоксидные смолы можно окрасить в любой цвет, залить несколькими слоями, получить объемную экспозицию, поместить в нее различные наполнители, добиться неповторимого рисунка с помощью разных техник. Так же прозрачные эпоксидные смолы можно оставить в прозрачном виде, но при одном условии что, эпоксидная смола стойкая к ультрафиолету.

Сейчас очень большую популярность набирают украшения и предметы интерьера из этого продукта, сделанные своими руками. Материал доступен и прост в обращении. Но нельзя забывать, что необходимо соблюдать технику безопасности.

- Инструкция по использованию эпоксидных смол

Что  вам может пригодиться для работы с эпоксидной смолой?

· Эпоксидная смола, естественно, весы и желание ТВОРИТЬ!

Эпоксидная Смола продается как двухкомпонентное вещество – это сама смола и отвердитель. Пропорции смешивания у каждого производителя свои и всегда написаны на упаковке, смешивать на глаз не рекомендую.

Если вы добавите больше отвердителя – ничего страшного, вы сократите так называемое «время жизни смолы», т.е время, когда вы можете с ней работать и что-то из нее «лепить».

Если вы отвердителя добавите меньше, чем нужно – изделие не застынет, будет липким и исправить его вы уже не сможете.

· Одноразовая посуда.

Это стаканчики, ложки, шпатели.

Т.е то, в чем мы будем замешивать эпоксидную смолу и то, чем мы будем это делать.

Я использую для этого пластиковую одноразовую посуду.

· Молды, формы или поверхность для заливки.

В зависимости от того, что вы планируете делать нам потребуются силиконовые формы для заливки или поверхность,

это может быть холст, деревянная доска или слэб для эпоксидки,  или то, что вы захотите превратить в искусство.

· Спрей от пузырей или горелка.

При перемешивании эпоксидной смолы образуется свободный воздух – пузыри.

Для их удаления очень пригодится иметь специальный спрей или газовую горелку. Важно: не перегревать литьевую смолу в процессе.

Так же для этого используют вакуумные камеры, но редко когда их можно встретить в домашних условиях.

· Красители для эпоксидной смолы.

Тут все понятно, если вы хотите получить интересный цвет – вам понадобятся красители.

Они есть разные: прозрачные, плотные, всплывающие, светящиеся. О них сделаю отдельную статью.

· Наполнители.

Тут тоже не буду долго задерживаться. В зависимости от вашей идеи декор может понадобится, а может нет.

Вы можете делать украшение из прозрачной эпоксидной смолы с сухоцветами, с деревом, песком, камнями. Все зависит от вашей фантазии.

Может это будет сервировочная доска с морем и морскими звездами, а может кулон с одуванчиком или цветами внутри. Выбирайте что по душе.

· Укрывной бокс.

После того, как изделие залито, рекомендуется накрыть его чем-то пыленепронецаемым, для того, чтобы поверхность оставалась гладкой, без попавшей на нее пыли.

· Терпение.

Да! Ваше терпение.  Эпоксидная Смола не любит, когда ее тревожат в период застывания. Поэтому сделали, накрыли и терпеливо ждем результата.

· Наждачная бумага, полировочные пасты, мини дрель. Все это нужно для полировки эпоксидной смолы.

Если вы создаете украшения – то вам просто необходимо отполировать эпоксидную смолу после ее застывания.

Начинать советуют с размера крупинок 400, заканчивать 2000-3000.

Обязательно использовать пасту для полировки, вполне подойдет автомобильная.

· Акриловая краска или жидкая поталь.

Это используется при изготовлении утвари, например, подстаканников из эпоксидной смолы, костеров, подносов, тарелок.

Краской покрывают бока изделия, чтобы скрыть неровности, а также боковой рисунок.

Вы так же можете использовать краску для разделения цветов в готовом изделии (например, жеода)

Ну а дальше – творите, экспериментируйте и у вас все получится! И помните, ваше изделие всегда неповторимы.

5.Техника безопасности.

Меры предосторожности при работе с эпоксидной смолой.

· Маска.

Литьевая Смола имеет небольшой химический запах, поэтому с ней необходимо работать в маске и в хорошо проветриваемом помещении

· Перчатки и фартук.

При попадании на руки эпоксидну смолу достаточно сложно отмыть, но возможно. Тут на помощь придет спирт. Я использую изопропиловый. При попадании же на одежду – ее можно будет считать испорченной. Поэтому стоит предусмотреть либо защитные фартуки, либо надевать одежду, которую не жалко испортить.

· Защита рабочего места.

Так же, рекомендуется застелить клеенкой поверхность, на которой работаете.

· Температура в помещении.

Оптимальной температурой считается +18-+24 градуса по Цельсию. Не страшно если будет незначительно теплее или холоднее, но данный фактор может повлиять на время полимеризации эпоксидной смолы.

· Влажность.

Не стоит работать со смолой в помещениях с высокой влажностью.

· Очки.

При полировке смолы обязательно надевать маску и очки. Так как мелкие частички могут отлететь в глаза.

Просим вас всегда соблюдать все меры предосторожности!!!